- Bluetooth Controlled car with GPS

#include <SoftwareSerial.h>

#include <TinyGPS++.h>

#include <BlynkSimpleEsp32.h>

#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPL3tTz4u97d"

#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "landmine robot"

#define BLYNK_AUTH_TOKEN "XNkcUkNFEQXwJ3-38tLMQNjX0e-fYXqB"

// Blynk credentials

char auth[] = "YOUR_BLYNK_AUTH";

char ssid[] = "YOUR_WIFI";

char pass[] = "PASSWORD";

// GPS object

TinyGPSPlus gps;

// GPS module connection

SoftwareSerial gpsSerial(3, 4); // RX = 3, TX = 4

// Metal detector pin

int metalPin = 8;

// Motor pins

int m1a = 4;

int m1b = 5;

int m2a = 6;

int m2b = 7;

// Bluetooth command variable

char val;

void setup() {

pinMode(metalPin, INPUT);

pinMode(m1a, OUTPUT);

pinMode(m1b, OUTPUT);

pinMode(m2a, OUTPUT);

pinMode(m2b, OUTPUT);

Serial.begin(9600);      // Bluetooth communication

gpsSerial.begin(9600);  // GPS communication

Blynk.begin(auth, ssid, pass);

}

void loop() {

Blynk.run();

// -------- READ GPS DATA --------

while (gpsSerial.available()) {

gps.encode(gpsSerial.read());

}

// -------- READ BLUETOOTH COMMAND --------

if (Serial.available()) {

val = Serial.read();

Serial.println(val);

}

// -------- PRINT GPS LOCATION --------

if (gps.location.isValid()) {

Serial.print("LAT=");

Serial.print(gps.location.lat(), 6);

Serial.print(", LNG=");

Serial.println(gps.location.lng(), 6);

}

// -------- METAL DETECTION --------

int mine = digitalRead(metalPin);

if (mine == HIGH) {

Serial.println("Mine detected!");

Blynk.virtualWrite(V2, "Mine Detected!");

if (gps.location.isValid()) {

Blynk.virtualWrite(

V1,

gps.location.lat(),

gps.location.lng()

);

}

} else {

Blynk.virtualWrite(V2, "Safe");

}

// -------- MOTOR CONTROL --------

if (val == 'F') {          // Forward

digitalWrite(m1a, HIGH);

digitalWrite(m1b, LOW);

digitalWrite(m2a, HIGH);

digitalWrite(m2b, LOW);

}

else if (val == 'B') {     // Backward

digitalWrite(m1a, LOW);

digitalWrite(m1b, HIGH);

digitalWrite(m2a, LOW);

digitalWrite(m2b, HIGH);

}

else if (val == 'L') {     // Left

digitalWrite(m1a, LOW);

digitalWrite(m1b, LOW);

digitalWrite(m2a, HIGH);

digitalWrite(m2b, LOW);

}

else if (val == 'R') {     // Right

digitalWrite(m1a, HIGH);

digitalWrite(m1b, LOW);

digitalWrite(m2a, LOW);

digitalWrite(m2b, LOW);

}

else if (val == 'S') {     // Stop

digitalWrite(m1a, LOW);

digitalWrite(m1b, LOW);

digitalWrite(m2a, LOW);

digitalWrite(m2b, LOW);

}

}